МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем

DDS-стенд на RP2040 и исследование фильтров: интегратор, дифференциатор, RC

Объём: 4 ч.

Материалы для студентов

Материал сгенерирован AI (routerai/deepseek/deepseek-v4.1-flash, 2026-10-26) и требует проверки преподавателем.

# Лабораторная работа: DDS-стенд и исследование фильтров

## Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и робототехнических

систем, Б1.В.06

Специальность: 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

Семестр: 5 · Объём: 4 часа

Стенд: RP2040 (Raspberry Pi Pico) + макетная плата

Черновик. Требует проверки преподавателем перед выдачей студентам.

## 1. Зачем эта работа

В мехатронном модуле сигнал датчика проходит аналоговую обработку:

фильтрацию помех, интегрирование, выделение скорости (дифференцирование).

Каждое такое звено описывается передаточной функцией, и от его параметров

(K, τ) зависит поведение всей системы управления.

Чтобы проверить звено на железе, нужен генератор с известной частотой

и амплитудой. Готового лабораторного генератора со свипом под рукой не

оказалось — поэтому в первой части работы вы сами делаете стенд:

DDS-генератор на RP2040 и скрипт автоматического снятия АЧХ.

Во второй части вы этим стендом исследуете фильтры — интегратор,

дифференциатор и RC-фильтр — и сравниваете эксперимент с расчётом.

### Две части работы

| Часть | Что делаем | Результат |
| --- | --- | --- |
| A. Стенд | собираем и настраиваем DDS-генератор | работающий прибор: частота, амплитуда, свип |
| B. Исследование | снимаем характеристики фильтров | АЧХ/ФЧХ, сравнение с расчётом |

Часть A без части B бессмысленна: прибор делается, чтобы им измерять.

Часть B без части A невозможна: нечем снимать АЧХ.

## 2. Теория кратко

### 2.1. Что должен делать генератор (часть A)

DDS (Direct Digital Synthesis) — синтез сигнала из заранее

посчитанного массива значений. Идея:

считаем один период нужной формы — например синуса — в массив

из m точек;

подаём массив в PIO по кругу через DMA;

PIO выводит точки в порт с частотой f_пио;

частота выходного сигнала: f_вых = f_пио / (CPC · m),

где CPC — число тактов PIO на один сэмпл.

Чем больше m, тем точнее форма и выше разрешение уровня, но тем ниже

максимальная частота.

### 2.2. Точность уровня: битность ≠ разрешение

Битность B — сколько бит выводится в порт сразу (мгновенный код).

Эффективная разрядность — сколько уровней различает среднее

после фильтра: (2^B − 1)·m + 1.

При B = 4 и m = 256 порт даёт 4 бита, но среднее различает

3841 уровень (~11.9 бит). Так работает дельта-сигма: соседние коды

чередуются во времени, а ФНЧ усредняет.

### 2.3. Интегратор на ОУ

Идеальный (R1 на входе, C1 в ООС):

W(s) = −1 / (R1·C1·s)

На постоянном токе усиление бесконечно, поэтому реальный интегратор

всегда содержит резистор утечки R2 параллельно C1 — это превращает его в

апериодическое звено первого порядка:

W(s) = −R2 / (R1 · (1 + R2·C1·s)) = −K / (τ·s + 1)
K = R2/R1,   τ = R2·C1,   f_c = 1/(2π·τ)

### 2.4. Дифференциатор на ОУ

C1 на входе, R1 в ООС:

W(s) = −R1·C1·s

На высоких частотах усиление растёт, поэтому на практике вход

ограничивают резистором последовательно с C1.

### 2.5. RC-фильтр нижних частот

Пассивный ФНЧ первого порядка:

K(f) = 1 / √(1 + (f/f_c)²),   f_c = 1/(2π·R·C)
наклон за f_c: −20 дБ/дек

## 3. Часть A. Сборка и настройка стенда

### Задание A1 (0,5 ч). Прошивка генератора и первый запуск

В папке stub/ три варианта генератора — выберите один:

| Файл | Платформа | Как формируется синус |
| --- | --- | --- |
| 01-...ip2040.ino | Arduino C++ | программный DDS + ШИМ |
| 01-...-circuitpython.py | CircuitPython | программный DDS + ШИМ |
| 04-dds-pio-rp2040.py | CircuitPython | аппаратный PIO + DMA |

Рекомендуется вариант на PIO — он даёт точную частоту и не грузит CPU.

Залейте файл на Pico (CircuitPython: переименовать в code.py).

Откройте консоль, введите HELP — увидите список команд.

Введите I — генератор покажет текущие настройки, включая

фактическую частоту и потолок f_max.

Соберите внешний ФНЧ на выходе (схема — в HELP):

GP15 ──[R1 1к]──┬──[R2 1к]──┬──► выход
                │           │
              [C1 47н]    [C2 47н]
                │           │
               GND         GND

Проверка: подать W S (синус), F 1000, посмотреть осциллографом.

Период должен быть ≈ 1 мс.

### Задание A2 (0,5 ч). Калибровка частоты

Частота зависит от CPC — числа тактов PIO на сэмпл. Оно может отличаться

на разных прошивках.

Поставьте F 1000, измерьте период осциллографом.

Если факт отличается от запроса — введите CAL <измеренное_значение>,

например CAL 500 при запросе 1000. Генератор подстроит CPC сам.

Повторите замер — теперь должно совпасть.

Запишите подобранное CPC (видно командой I) — оно нужно для

расчёта погрешности в отчёте.

Если частота вообще не достижима, генератор скажет

! ЗАПРОС ВЫШЕ ПОТОЛКА: факт ... Гц. Это значит m слишком велико:

уменьшите N или O.

### Задание A3 (0,5 ч). Автоматическое снятие АЧХ

Соберите на макетной плате простой RC-фильтр (см. часть B, задание B3).

Подключите: выход генератора → вход фильтра; выход фильтра →

вход измерения (ADC0, GP26). Если сигнал больше 3,3 В — через делитель.

Запустите хост-скрипт:

python 02-izmerenie-achh.py --port /dev/ttyACM0 \
    --f0 10 --f1 100000 --n 25 --dwell 150 --uin 500 --out achh.csv --plot

Получите CSV с точками «частота → амплитуда». Это ваш измерительный

прибор на вторую часть работы.

Результат части A: работающий стенд, калиброванная частота, скрипт,

дающий АЧХ в CSV.

## 4. Часть B. Исследование фильтров

Все три задания выполняются одним и тем же стендом, меняется только

исследуемая схема. Для каждой схемы:

рассчитать параметры (K, τ или f_c) по формулам из п. 2;

собрать схему на макетной плате;

снять АЧХ стендом (частичный диапазон вокруг f_c, 8–12 точек);

наложить экспериментальные точки на расчётную кривую;

оценить расхождение и объяснить его.

### Задание B1 (1 ч). Интегратор на ОУ

Схема: R1 = 10 кОм на вход, R2 = 100 кОм ‖ C1 = 0,1 мкФ в ООС.

Рассчитать: K = R2/R1, τ = R2·C1, f_c = 1/(2π·τ).

Снять АЧХ в диапазоне 1 Гц … 10·f_c.

Определить по графику плоский участок, частоту сопряжения, наклон.

Проверить форму во времени: подать прямоугольник, увидеть пилу.

Размах пилы U_m = U_вх·T/(2·R1·C1).

Контрольный вопрос: почему f_c определяется R2·C1, а не R1·C1?

### Задание B2 (1 ч). Дифференциатор на ОУ

Схема: C1 = 0,1 мкФ на вход, R1 = 10 кОм в ООС.

Рассчитать W(s) = −R1·C1·s, ожидаемый наклон +20 дБ/дек.

Снять АЧХ в диапазоне, где схема ещё устойчива.

Проверить во времени: подать пилу — увидеть импульсы в моменты

перепада. Амплитуда U_m = R1·C1·dU_вх/dt.

Объяснить, почему реальный дифференциатор требует ограничения входа.

Контрольный вопрос: чем отличается идеальный дифференциатор от

реального и почему вход ограничивают резистором?

### Задание B3 (0,5 ч). Пассивный RC-фильтр

Схема: R = 1 кОм, C = 0,1 мкФ (или по вашему варианту).

Рассчитать f_c = 1/(2π·R·C), ожидаемый наклон −20 дБ/дек.

Снять АЧХ стендом в диапазоне 0,1·f_c … 100·f_c (10–12 точек).

Наложить на расчётную кривую K(f) = 1/√(1+(f/f_c)²).

Сравнить расхождение с допусками компонентов (±5 %).

Контрольный вопрос: почему реальная АЧХ за f_c уходит круче

−20 дБ/дек? (подсказка: паразитные параметры, вход ADC)

### Задание B4 (0,5 ч). Сравнение и отчёт

Свести результаты трёх схем в таблицу:

| Схема | f_c расчёт | f_c опыт | Расхождение | Наклон расчёт | Наклон опыт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интегратор |  |  |  | −20 дБ/дек |  |
| Дифференциатор |  |  |  | +20 дБ/дек |  |
| RC-фильтр |  |  |  | −20 дБ/дек |  |

Сделать выводы:

какой разброс дали допуски компонентов;

где опыт расходится с расчётом сильнее всего и почему;

какую роль сыграла калибровка генератора (задание A2).

## 5. Оформление и оценивание

Отчёт содержит:

Схемы: ФНЧ стенда, интегратор, дифференциатор, RC-фильтр.

Настройки генератора из I (включая CPC после калибровки).

Осциллограммы: синус с генератора, пила интегратора, импульсы

дифференциатора.

Три графика АЧХ с наложенными расчётными кривыми.

Итоговую таблицу из задания B4.

Выводы по расхождениям.

| Задание | Баллы |
| --- | --- |
| A1. Прошивка и первый запуск | 1,0 |
| A2. Калибровка частоты | 1,0 |
| A3. Автоснятие АЧХ | 2,0 |
| B1. Интегратор | 2,0 |
| B2. Дифференциатор | 2,0 |
| B3. RC-фильтр | 1,0 |
| B4. Сводка и выводы | 1,0 |
| Итого | 10 |

Зачёт — при 6 и более баллах.

## 6. Контрольные вопросы

По стенду (часть A):

Чему равна частота выходного сигнала DDS и какие величины её задают?

Что такое CPC и почему его приходится калибровать?

Чем битность порта отличается от эффективной разрядности?

Почему для синуса нужен внешний ФНЧ после ШИМ?

По фильтрам (часть B):

Чему равна передаточная функция идеального интегратора и почему без

резистора утечки её нельзя реализовать?

Как по АЧХ отличить идеальный интегратор от апериодического звена?

Почему наклон АЧХ звена первого порядка равен −20 дБ/дек?

Как допуски R и C влияют на f_c и что даёт анализ Monte Carlo?

## 7. Литература

Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 3-е изд. М.: Бином, 2014.

Гл. 4 (ОУ в линейном режиме).

Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. М.: ДМК

Пресс, 2008. Т. 1, гл. 11 (частотные характеристики).

Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического

регулирования. М.: Наука, 2010. Гл. 2 (типовые звенья).

LTSpice XVII User Guide. Analog Devices.

RP2040 Datasheet. Raspberry Pi Ltd (PIO, DMA, ADC).

LM358 / TL081 datasheet. Texas Instruments.