МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем

DDS-стенд на RP2040 и исследование фильтров: интегратор, дифференциатор, RC

Объём: 4 ч.

Материалы для преподавателя (содержат эталоны и ответы)

Материал сгенерирован AI (routerai/deepseek/deepseek-v4.1-flash, 2026-10-26) и требует проверки преподавателем.

# Лабораторная работа: DDS-стенд и исследование фильтров

## Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и робототехнических

систем, Б1.В.06

Специальность: 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

Семестр: 5 · Объём: 4 часа

Стенд: RP2040 (Raspberry Pi Pico) + макетная плата

Черновик. Требует проверки преподавателем перед выдачей студентам.

## 1. Зачем эта работа

В мехатронном модуле сигнал датчика проходит аналоговую обработку:

фильтрацию помех, интегрирование, выделение скорости (дифференцирование).

Каждое такое звено описывается передаточной функцией, и от его параметров

(K, τ) зависит поведение всей системы управления.

Чтобы проверить звено на железе, нужен генератор с известной частотой

и амплитудой. Готового лабораторного генератора со свипом под рукой не

оказалось — поэтому в первой части работы вы сами делаете стенд:

DDS-генератор на RP2040 и скрипт автоматического снятия АЧХ.

Во второй части вы этим стендом исследуете фильтры — интегратор,

дифференциатор и RC-фильтр — и сравниваете эксперимент с расчётом.

### Две части работы

| Часть | Что делаем | Результат |
| --- | --- | --- |
| A. Стенд | собираем и настраиваем DDS-генератор | работающий прибор: частота, амплитуда, свип |
| B. Исследование | снимаем характеристики фильтров | АЧХ/ФЧХ, сравнение с расчётом |

Часть A без части B бессмысленна: прибор делается, чтобы им измерять.

Часть B без части A невозможна: нечем снимать АЧХ.

## 2. Теория кратко

### 2.1. Что должен делать генератор (часть A)

DDS (Direct Digital Synthesis) — синтез сигнала из заранее

посчитанного массива значений. Идея:

считаем один период нужной формы — например синуса — в массив

из m точек;

подаём массив в PIO по кругу через DMA;

PIO выводит точки в порт с частотой f_пио;

частота выходного сигнала: f_вых = f_пио / (CPC · m),

где CPC — число тактов PIO на один сэмпл.

Чем больше m, тем точнее форма и выше разрешение уровня, но тем ниже

максимальная частота.

### 2.2. Точность уровня: битность ≠ разрешение

Битность B — сколько бит выводится в порт сразу (мгновенный код).

Эффективная разрядность — сколько уровней различает среднее

после фильтра: (2^B − 1)·m + 1.

При B = 4 и m = 256 порт даёт 4 бита, но среднее различает

3841 уровень (~11.9 бит). Так работает дельта-сигма: соседние коды

чередуются во времени, а ФНЧ усредняет.

### 2.3. Интегратор на ОУ

Идеальный (R1 на входе, C1 в ООС):

W(s) = −1 / (R1·C1·s)

На постоянном токе усиление бесконечно, поэтому реальный интегратор

всегда содержит резистор утечки R2 параллельно C1 — это превращает его в

апериодическое звено первого порядка:

W(s) = −R2 / (R1 · (1 + R2·C1·s)) = −K / (τ·s + 1)
K = R2/R1,   τ = R2·C1,   f_c = 1/(2π·τ)

### 2.4. Дифференциатор на ОУ

C1 на входе, R1 в ООС:

W(s) = −R1·C1·s

На высоких частотах усиление растёт, поэтому на практике вход

ограничивают резистором последовательно с C1.

### 2.5. RC-фильтр нижних частот

Пассивный ФНЧ первого порядка:

K(f) = 1 / √(1 + (f/f_c)²),   f_c = 1/(2π·R·C)
наклон за f_c: −20 дБ/дек

### 2.6. Многобитный вывод — это и есть ЦАП (лестница R-2R)

Пока B = 1, генератор выдаёт один бит: либо 0, либо 1. Дробную точность

даёт дельта-сигма (усреднение во времени). Но при B > 1 вывод идёт

параллельно по нескольким пинам, и это уже настоящий цифро-аналоговый

преобразователь — только его надо собрать снаружи.

Простейший вариант — лестница R-2R. Каждый узел цепочки соединён

через 2R со своим битом; на землю идёт только один 2R — у младшего

конца:

ВЫХОД ◄──┬────R────┬────R────┬────R────┬────2R─────┐
            │         │         │         │           │
           2R        2R        2R        2R          GND
            │         │         │         │
           GP15      GP14      GP13      GP12
           (MSB)                         (LSB)

(пример для 4 бит; при 8 битах колонок восемь — GP15…GP8)

Ориентация важна: выход берётся со стороны GP15. Если взять выход

с другого конца, старшинство битов перевернётся.

Почему работает: каждый узел лестницы делит напряжение ровно вдвое,

поэтому вклад пина в выход падает вдвое от старшего к младшему:

| Пин | Вес в единицах младшего бита | Доля шкалы |
| --- | --- | --- |
| GP15 (MSB) | 128 | 50 % |
| GP14 | 64 | 25 % |
| GP13 | 32 | 12,5 % |
| GP12 | 16 | 6,25 % |
| GP11 | 8 | 3,125 % |
| GP10 | 4 | 1,5625 % |
| GP9 | 2 | 0,781 % |
| GP8 (LSB) | 1 | 0,391 % |

То есть код 1000 0000 (единица только на GP15) даёт половину шкалы,

0100 0000 — четверть, и так далее. Отсюда U_вых = U_пит · код / 256.

Что важно для макета:

Номиналы. Нужны резисторы R и 2R, причём в 2 раза точно. Удобно

взять R = 10 кОм, 2R = 20 кОм (оба есть в ряду E24). Понадобится

7 резисторов R и 9 резисторов 2R для восьми бит.

Точность. Чтобы не терять биты, допуск резисторов должен быть

меньше половины младшего бита:

| Биты | Шаг шкалы | Нужен допуск лучше |
| --- | --- | --- |
| 3 | 12,5 % | 6 % |
| 4 | 6,25 % | 3 % |
| 5 | 3,1 % | 1,5 % |
| 6 | 1,56 % | 0,8 % |
| 8 | 0,39 % | 0,2 % |

Обычные резисторы 5 % дают надёжно 3–4 бита, 1 % — 5–6 бит.

Для восьми бит нужны 0,1 % или калибровка каждого уровня. Это хороший

повод обсудить со студентами, почему настоящие ЦАП стоят дорого.

Выходное сопротивление лестницы ≈ R. При R = 10 кОм это высокая

нагрузка для входа АЦП и заметная погрешность при подключении

нагрузки. Ставят буфер на ОУ (повторитель) между лестницей и АЦП.

Он же убирает влияние сопротивления нагрузки на шкалу.

Быстродействие. Паразитная ёмкость макета (~10–20 пФ) вместе с

R = 10 кОм даёт срез в сотни кГц. Для генератора до ~30 кГц этого

хватает; на высоких частотах берут R = 1 кОм.

Разрядность пинов. Если B < 8, старшие биты всё равно на GP15 —

то есть при B = 4 работают GP15…GP12, и они занимают старшие

входы лестницы. Выход при этом использует всю шкалу (выравнивание

по старшему биту, см. §2.2).

Ожидаемый результат. При питании 3,3 В и 8 битах шаг ≈ 13 мВ.

Студент может ввести код прямо в отчёт и сравнить с расчётным

напряжением — это и есть «заглянуть внутрь ЦАП».

## 3. Часть A. Сборка и настройка стенда

### Задание A1 (0,5 ч). Прошивка генератора и первый запуск

В папке stub/ три варианта генератора — выберите один:

| Файл | Платформа | Как формируется синус |
| --- | --- | --- |
| 01-...ip2040.ino | Arduino, оба ядра (earlephilhower и mbed) | программный DDS + ШИМ |
| 01-...-circuitpython.py | CircuitPython | программный DDS + ШИМ |
| 04-dds-pio-rp2040.py | CircuitPython | аппаратный PIO + DMA |
| 04-dds-pio-rp2040.ino | Arduino, только earlephilhower | аппаратный PIO + DMA |
| 05-dds-audiopwm-rp2040.py | CircuitPython | аудио-ШИМ (audiopwmio) + DMA; только до ~3 кГц |

Рекомендуется вариант на PIO — точная частота, CPU свободен.

Вариант 3 (04-dds-pio-rp2040.py) проверен на стенде: логическим

анализатором снят цифровой выход, форма синуса верная.

Вариант 5 — если интересно, как звук выводят штатными средствами ядра

(audiopwmio); он ограничен сверху ~3 кГц, потому что частота

сэмплирования не может быть выше 48 кГц.

У .ino-варианта на PIO форма сигнала задаётся функцией waveform(t)

в коде (перекомпилировать после правки) — в C++ нет разбора формул

на лету, как в CircuitPython-версии.

Залейте файл на Pico (CircuitPython: переименовать в code.py).

Откройте консоль, введите HELP — увидите список команд.

Введите I — генератор покажет текущие настройки, включая

фактическую частоту и потолок f_max.

Соберите внешний ФНЧ на выходе (схема — в HELP):

GP15 ──[R1 1к]──┬──[R2 1к]──┬──► выход
                │           │
              [C1 47н]    [C2 47н]
                │           │
               GND         GND

Проверка: подать W S (синус), F 1000, посмотреть осциллографом.

Период должен быть ≈ 1 мс.

### Задание A2 (0,5 ч). Калибровка частоты

Частота зависит от CPC — числа тактов PIO на сэмпл. Оно может отличаться

на разных прошивках.

Поставьте F 1000, измерьте период осциллографом.

Если факт отличается от запроса — введите CAL <измеренное_значение>,

например CAL 500 при запросе 1000. Генератор подстроит CPC сам.

Повторите замер — теперь должно совпасть.

Запишите подобранное CPC (видно командой I) — оно нужно для

расчёта погрешности в отчёте.

Если частота вообще не достижима, генератор скажет

! ЗАПРОС ВЫШЕ ПОТОЛКА: факт ... Гц. Это значит m слишком велико:

уменьшите N или O.

### Задание A3 (0,5 ч). Автоматическое снятие АЧХ

Соберите на макетной плате простой RC-фильтр (см. часть B, задание B3).

Подключите: выход генератора → вход фильтра; выход фильтра →

вход измерения (ADC0, GP26). Если сигнал больше 3,3 В — через делитель.

Запустите хост-скрипт:

python 02-izmerenie-achh.py --port /dev/ttyACM0 \
    --f0 10 --f1 100000 --n 25 --dwell 150 --uin 500 --out achh.csv --plot

Получите CSV с точками «частота → амплитуда». Это ваш измерительный

прибор на вторую часть работы.

Результат части A: работающий стенд, калиброванная частота, скрипт,

дающий АЧХ в CSV.

## 4. Часть B. Исследование фильтров

Все три задания выполняются одним и тем же стендом, меняется только

исследуемая схема. Для каждой схемы:

рассчитать параметры (K, τ или f_c) по формулам из п. 2;

собрать схему на макетной плате;

снять АЧХ стендом (частичный диапазон вокруг f_c, 8–12 точек);

наложить экспериментальные точки на расчётную кривую;

оценить расхождение и объяснить его.

### Задание B1 (1 ч). Интегратор на ОУ

Схема: R1 = 10 кОм на вход, R2 = 100 кОм ‖ C1 = 0,1 мкФ в ООС.

Рассчитать: K = R2/R1, τ = R2·C1, f_c = 1/(2π·τ).

Снять АЧХ в диапазоне 1 Гц … 10·f_c.

Определить по графику плоский участок, частоту сопряжения, наклон.

Проверить форму во времени: подать прямоугольник, увидеть пилу.

Размах пилы U_m = U_вх·T/(2·R1·C1).

Контрольный вопрос: почему f_c определяется R2·C1, а не R1·C1?

### Задание B2 (1 ч). Дифференциатор на ОУ

Схема: C1 = 0,1 мкФ на вход, R1 = 10 кОм в ООС.

Рассчитать W(s) = −R1·C1·s, ожидаемый наклон +20 дБ/дек.

Снять АЧХ в диапазоне, где схема ещё устойчива.

Проверить во времени: подать пилу — увидеть импульсы в моменты

перепада. Амплитуда U_m = R1·C1·dU_вх/dt.

Объяснить, почему реальный дифференциатор требует ограничения входа.

Контрольный вопрос: чем отличается идеальный дифференциатор от

реального и почему вход ограничивают резистором?

### Задание B3 (0,5 ч). Пассивный RC-фильтр

Схема: R = 1 кОм, C = 0,1 мкФ (или по вашему варианту).

Рассчитать f_c = 1/(2π·R·C), ожидаемый наклон −20 дБ/дек.

Снять АЧХ стендом в диапазоне 0,1·f_c … 100·f_c (10–12 точек).

Наложить на расчётную кривую K(f) = 1/√(1+(f/f_c)²).

Сравнить расхождение с допусками компонентов (±5 %).

Контрольный вопрос: почему реальная АЧХ за f_c уходит круче

−20 дБ/дек? (подсказка: паразитные параметры, вход ADC)

### Задание B4 (1 ч). Собрать ЦАП на лестнице R-2R

Это самая «железная» часть: вы собираете настоящий цифро-аналоговый

преобразователь и убеждаетесь, что многобитный вывод — это он и есть.

Схема (8 бит, MSB на GP15; при B=4 работают GP15…GP12).

Каждый узел лестницы соединяется через 2R со своим битом;

на землю идёт только один 2R — на дальнем конце (у LSB):

ВЫХОД ◄──┬────R────┬────R────┬────R────┬────R────┬────R────┬────R────┬────R────┬────2R─────┐
            │         │         │         │         │         │         │         │           │
           2R        2R        2R        2R        2R        2R        2R        2R          GND
            │         │         │         │         │         │         │         │
           GP15      GP14      GP13      GP12      GP11      GP10      GP9       GP8
           (MSB)                                                                (LSB)

R = 10 кОм, 2R = 20 кОм (оба из ряда E24). Всего на 8 бит:

7 резисторов R (цепочка) и 9 резисторов 2R (8 к битам + 1 на землю).

Замечание по ориентации: выход берётся со стороны GP15. Если взять

выход с другого конца, биты поменяются старшинством (получится зеркало).

Порядок сборки:

Собрать лестницу на макетной плате: 7 резисторов R в цепочку,

8 резисторов 2R — от каждого узла к соответствующему пину

GP15…GP8, и 1 резистор 2R — от крайнего узла (GP8) на землю.

Поставить буфер-повторитель на ОУ между выходом лестницы и АЦП

(иначе выходное сопротивление ≈ R исказит измерения).

Проверить таблицу кодов. Подать на генератор прямоугольник с малой

скважностью или использовать режим D, чтобы задавать отдельные коды,

и измерить выход мультиметром:

| Код | Ожидаемое U_вых (при 3,3 В) | Измерено |
| --- | --- | --- |
| 0000 0001 (GP8) | 13 мВ |  |
| 0000 0010 (GP9) | 26 мВ |  |
| 0000 0100 (GP10) | 52 мВ |  |
| 1000 0000 (GP15) | 1,65 В |  |
| 1111 1111 | 3,28 В |  |

Оценить реальную разрядность. Сравнить шаг с разбросом: если

соседние коды неразличимы, бит потерян. Записать, сколько бит реально

работает на ваших резисторах.

Проверить форму сигнала. Вернуть B 8, W S, подать синус и

посмотреть выход лестницы осциллографом: сигнал будет ступенчатым —

видно квантование по уровням. Это и есть работа ЦАП.

Контрольные вопросы:

Почему в лестнице R-2R нужны ровно два номинала, а не восемь разных

сопротивлений (по одному на каждый бит)?

Что произойдёт с точностью, если один из резисторов 2R окажется

20,5 кОм вместо 20 кОм?

Почему выходное сопротивление лестницы равно R и как это влияет на

измерения через АЦП?

### Задание B5 (0,5 ч). Сравнение и отчёт

Свести результаты четырёх схем в таблицу:

| Схема | f_c расчёт | f_c опыт | Расхождение | Наклон расчёт | Наклон опыт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интегратор |  |  |  | −20 дБ/дек |  |
| Дифференциатор |  |  |  | +20 дБ/дек |  |
| RC-фильтр |  |  |  | −20 дБ/дек |  |

Отдельно — таблица кодов ЦАП (задание B4) и вывод о реальной разрядности.

Сделать выводы:

какой разброс дали допуски компонентов;

где опыт расходится с расчётом сильнее всего и почему;

какую роль сыграла калибровка генератора (задание A2);

сколько бит реально дал самодельный ЦАП и почему не все восемь.

## 5. Оформление и оценивание

Отчёт содержит:

Схемы: ФНЧ стенда, интегратор, дифференциатор, RC-фильтр,

лестница R-2R.

Настройки генератора из I (включая CPC после калибровки).

Осциллограммы: синус с генератора, пила интегратора, импульсы

дифференциатора, ступенчатый синус с выхода ЦАП.

Три графика АЧХ с наложенными расчётными кривыми.

Таблицу кодов ЦАП (задание B4) с расчётом и измерением.

Итоговую таблицу из задания B5.

Выводы по расхождениям и о реальной разрядности ЦАП.

| Задание | Баллы |
| --- | --- |
| A1. Прошивка и первый запуск | 1,0 |
| A2. Калибровка частоты | 1,0 |
| A3. Автоснятие АЧХ | 2,0 |
| B1. Интегратор | 2,0 |
| B2. Дифференциатор | 2,0 |
| B3. RC-фильтр | 1,0 |
| B4. ЦАП на R-2R | 2,0 |
| B5. Сводка и выводы | 1,0 |
| Итого | 12 |

Зачёт — при 7 и более баллах (из 12).

Почему заданий стало больше. Сборка ЦАП — это отдельная практическая

работа, которая выросла из «многобитного вывода»: студент своими руками

делает преобразователь, без которого работа генератора остаётся

непонятной. Если времени мало — задание B4 можно вынести в СРС

(собрать дома и принести измерения).

## 6. Контрольные вопросы

По стенду (часть A):

Чему равна частота выходного сигнала DDS и какие величины её задают?

Что такое CPC и почему его приходится калибровать?

Чем битность порта отличается от эффективной разрядности?

Почему для синуса нужен внешний ФНЧ после ШИМ?

По фильтрам (часть B):

Чему равна передаточная функция идеального интегратора и почему без

резистора утечки её нельзя реализовать?

Как по АЧХ отличить идеальный интегратор от апериодического звена?

Почему наклон АЧХ звена первого порядка равен −20 дБ/дек?

Как допуски R и C влияют на f_c?

По ЦАП (задание B4):

Почему в лестнице R-2R достаточно двух номиналов резисторов?

Как связан код на пинах с выходным напряжением ЦАП?

Почему самодельный ЦАП на резисторах 5 % не даёт все 8 бит?

Зачем между лестницей и АЦП ставят буфер на ОУ?

## 7. Литература

Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 3-е изд. М.: Бином, 2014.

Гл. 4 (ОУ в линейном режиме).

Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. М.: ДМК

Пресс, 2008. Т. 1, гл. 11 (частотные характеристики).

Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического

регулирования. М.: Наука, 2010. Гл. 2 (типовые звенья).

LTSpice XVII User Guide. Analog Devices.

RP2040 Datasheet. Raspberry Pi Ltd (PIO, DMA, ADC).

LM358 / TL081 datasheet. Texas Instruments.

# Часть преподавателя

Содержит эталонные ответы, допуски и разбор — студентам не выдаётся.

# Методичка (для лаботряса / преподавателя)

Лабораторная lab5-peredatochnaya-funkciya-na-ou, 4 ч, 5 семестр.

Стенд: RP2040 + макетная плата.

Не выдавать студентам — содержит эталоны и критерии.

AI-сгенерировано, требует проверки преподавателем.

## 1. Сценарий занятия

Работа делится на две части: A — собрать стенд, **B — исследовать

фильтры**. Часть B невозможна без A, поэтому порядок жёсткий.

| Время | Этап | Что делает лаботряс |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Допуск | 3–4 вопроса из task.md п. 6 (стенд). Проходной — 3. |
| 0:10–0:30 | A1. Прошивка | Помочь залить генератор, ввести HELP, I. Проверить первый сигнал на осциллографе. |
| 0:30–0:40 | A1. ФНЧ стенда | Проверить RC-фильтр на выходе генератора (R1=R2=1к, C1=C2=47н). |
| 0:40–0:55 | A2. Калибровка | Поставить F 1000, измерить период, при расхождении — CAL <измеренное>. |
| 0:55–1:15 | A3. Автоснятие | Подключить ADC, запустить 02-izmerenie-achh.py, получить CSV. |
| 1:15–1:40 | B1. Интегратор | Собрать схему, снять АЧХ, сравнить с расчётом. Проверить пилу. |
| 1:40–2:00 | B2. Дифференциатор | Собрать, снять АЧХ, проверить импульсы. |
| 2:00–2:10 | B3. RC-фильтр | Снять АЧХ, наложить на расчётную кривую. |
| 2:10–2:40 | B4. ЦАП на R-2R | Помочь собрать лестницу, проверить буфер на ОУ, снять таблицу кодов. |
| 2:40–2:50 | B5. Сводка | Заполнить таблицу, защита. |

### Тайминг в зачётных парах

Стенд один — разделить на 2 смены: одна подгруппа делает часть A,

вторая готовит расчёты и схемы для B, потом меняются. Расчёты по B можно

сделать заранее как СРС.

## 2. Эталонные значения

### A2. Калибровка частоты

Теоретически CPC = 2 (pull block + out pins). На конкретной прошивке

может оказаться 1 или 2. Проверка:

ставят F 1000, измеряют период;

если факт вдвое больше запроса — CPC надо уменьшить;

если вдвое меньше — увеличить;

проще всего: CAL <измеренное_значение>, генератор подстроит сам.

Ориентир: при верном CPC период при F 1000 ≈ 1,000 мс.

Расхождение 0,05 % (458 ppm) — норма, это кварц и осциллограф, не код.

### A2. Потолок частоты

f_max = SYS_CLK / (CPC · m) = 125e6 / (2 · 256 · OVERSAMPLE)

При N=256, O=4 (m=1024) потолок ≈ 61 кГц. Выше генератор обрежет и

напишет ! ЗАПРОС ВЫШЕ ПОТОЛКА. Надёжно работает до ~50 кГц: на пределе

PIO голодает на FIFO, и факт ниже потолка на 5–10 %.

### B1. Интегратор на ОУ

R1 = 10 кОм, R2 = 100 кОм, C1 = 0,1 мкФ:

K = R2/R1 = 10 (20 дБ);

τ = R2·C1 = 10 мс;

f_c = 1/(2πτ) ≈ 15,9 Гц;

наклон за f_c: −20 дБ/дек (по двум точкам: f_c и 10·f_c,

разница ≈ 20 дБ).

Пила (прямоугольник 1 кГц, ±0,5 В):

U_m = U_вх·T/(2·R1·C1) = 0,5·1e-3/(2·10e3·0,1e-6) = 0,25 В.

Типичная ошибка: измеряют f_c по −3 дБ от нуля, а не от плоского

участка. Напоминать: отсчитывать от уровня ≈20 дБ.

### B2. Дифференциатор

C1 = 0,1 мкФ на входе, R1 = 10 кОм в ООС:

W(s) = −R1·C1·s, наклон +20 дБ/дек;

пила 1 кГц, размах 2 В: dU/dt = 4000 В/с,

U_m = R1·C1·dU/dt = 10e3·0,1e-6·4000 = 4 В (при ±12 В — на пределе).

На высоких частотах усиление растёт → шумы и неустойчивость. Реальный

дифференциатор требует ограничивающего резистора на входе.

### B3. Пассивный RC-фильтр

R = 1 кОм, C = 0,1 мкФ: f_c = 1/(2πRC) ≈ 1592 Гц, наклон −20 дБ/дек.

Ожидаемые расхождения:

на низких частотах — спад из-за входного сопротивления ADC;

на высоких — спад быстрее −20 дБ/дек из-за паразитной ёмкости макета;

наводки 50 Гц.

Допустимое расхождение эксперимента с моделью: ±15 %.

### B4. ЦАП на лестнице R-2R

Схема: R = 10 кОм, 2R = 20 кОм. Для 8 бит:

ВЫХОД ◄──┬────R────┬────R────┬── ... ──┬────R────┬────2R─────┐
            │         │         │         │         │           │
           2R        2R        2R        2R        2R          GND
            │         │         │         │         │
           GP15      GP14      GP13      GP8
           (MSB)              (LSB)

Всего 16 резисторов: 7 × R (цепочка между узлами) и 9 × 2R

(8 — от узлов к битам GP15…GP8, 1 — терминация от узла GP8 на землю).

Типовые ошибки студентов:

соединить все 2R на землю — получится делитель, веса не будут

двоичными;

добавить лишний резистор R перед землёй — терминация идёт сразу

через 2R, без дополнительного R;

снять выход с противоположного конца (у GP8) — биты поменяются

старшинством, получится зеркало.

Выход берётся со стороны GP15 (MSB).

получит «пилу наоборот» и не поймёт почему.

Ожидаемые напряжения при питании 3,3 В (проверено расчётом узловых

уравнений: веса выходят ровно 1, 2, 4, … 128):

Выход лестницы → буфер-повторитель на ОУ → АЦП.

Формула: U_вых = U_пит · код / 256. При питании 3,3 В:

| Код | Что включено | Расчёт | Ожидаемо |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 0001 | GP8 | 3,3 · 1/256 | 12,9 мВ |
| 0000 0010 | GP9 | 3,3 · 2/256 | 25,8 мВ |
| 0000 0100 | GP10 | 3,3 · 4/256 | 51,6 мВ |
| 1000 0000 | GP15 | 3,3 · 128/256 | 1,65 В |
| 1111 1111 | все | 3,3 · 255/256 | 3,29 В |

Ожидаемая реальная разрядность:

резисторы 5 % → 3–4 бита (младшие коды неразличимы);

резисторы 1 % → 5–6 бит;

0,1 % → все 8 бит.

Типичные ошибки студентов:

нет буфера на ОУ → шкала «проседает» от входного сопротивления АЦП;

путают порядок пинов (MSB должен быть на GP15, не наоборот);

измеряют без нагрузки/с нагрузкой и получают разные цифры;

ждут идеальной линейности от резисторов 5 % — нужно объяснить допуск.

Что должно получиться: таблица кодов с измеренными напряжениями,

оценка реальной разрядности (сколько младших бит различимы), ступенчатый

синус на осциллографе.

### B5. Сводная таблица (эталон)

| Схема | f_c расчёт | Наклон расчёт |
| --- | --- | --- |
| Интегратор | ≈ 15,9 Гц | −20 дБ/дек |
| Дифференциатор | — (растёт) | +20 дБ/дек |
| RC-фильтр | ≈ 1592 Гц | −20 дБ/дек |

## 3. Общие риски и как их снимать

| Риск | Признак | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Скрипт не видит плату | SerialException | проверить порт: Linux /dev/ttyACM0, Windows COM4 |
| Генератор молчит | нет вывода в консоли | файл должен называться code.py; перезапустить консоль (Ctrl-D) |
| Частота не та | период не сходится | CAL <измеренное> |
| Запрос выше потолка | ! ЗАПРОС ВЫШЕ ПОТОЛКА | уменьшить N или O |
| ADC перегружен | постоянно 3300 мВ | поставить делитель перед GP26 |
| ОУ в насыщении | постоянное ±Uпит на выходе | проверить цепь ООС и питание |
| Нет adafruit_pioasm | ImportError при W S | положить библиотеку в /lib |
| Сигнал порван | скачки значений | проверить общий провод генератора и схемы (оба на GND платы) |

## 3.1. Справка генератора (для лаботряса)

Справка печатается при запуске и доступна командой HELP (или ?).

В ней: назначение команд, диапазоны, примеры, схема ФНЧ, предупреждение

про ADC (не выше 3,3 В).

Ключевые команды для отладки: I (текущее состояние, факт частоты,

потолок, CPC), CAL (автокалибровка), CLC (задать CPC вручную).

## 4. Критерии оценивания (таблица лаботряса)

| Задание | Балл | Что должно быть |
| --- | --- | --- |
| A1 | 1,0 | Генератор прошит, HELP работает, первый сигнал виден, ФНЧ собран |
| A2 | 1,0 | Частота откалибрована, CPC записан |
| A3 | 2,0 | CSV с точками АЧХ получен |
| B1 | 2,0 | Схема, АЧХ, f_c, наклон, пила на осциллограмме |
| B2 | 2,0 | Схема, АЧХ, наклон +20 дБ/дек, импульсы |
| B3 | 1,0 | АЧХ наложена на расчётную кривую |
| B4 | 2,0 | Схема лестницы R-2R, таблица кодов, оценка реальной разрядности |
| B5 | 1,0 | Итоговая таблица и выводы по расхождениям |

Снижение балла:

−0,5 за необъяснённое расхождение;

−0,5 за отсутствие единиц измерения;

−1,0 за копию чужого результата (проверять осциллограммы).

## 5. Вопросы защиты (эталонные ответы кратко)

По стенду:

Частота DDS: f_вых = f_пио / (CPC · m), где m = N·O. Задают её

частота PIO (делитель) и длина буфера.

`CPC`: тактов PIO на сэмпл. Программа pull block + out pins

должна давать 2, но конкретная сборка может отличаться — отсюда

калибровка.

Битность и разрешение: битность — мгновенный код на порту (4 бита),

разрешение среднего (2^B−1)·m+1 (~11,9 бит при B=4, m=256).

ФНЧ после ШИМ: ШИМ даёт меандр, а не синус; фильтр выделяет

огибающую.

По фильтрам:

Идеальный интегратор: W(s) = −1/(R1C1s). Без резистора утечки

K → ∞ на постоянном токе — любой разбаланс выводит выход в насыщение.

Отличить по АЧХ: у идеального наклон постоянный −20 дБ/дек везде;

у апериодического — плоский участок, потом −20 дБ/дек.

Наклон −20 дБ/дек: каждый порядок звена даёт −20 дБ/дек

(звено первого порядка).

Допуски: f_c = 1/(2πR2C1) зависит от R2 и C1; при ±5 % разброс

f_c ≈ ±7 % (дисперсии складываются). Monte Carlo показывает долю

экземпляров, укладывающихся в полосу.