МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем

Интегратор и дифференциатор на ОУ: передаточная функция, АЧХ/ФЧХ и разброс по допускам

Объём: 4 ч.

Материалы для студентов

Материал сгенерирован AI (routerai/deepseek/deepseek-v4.1-flash, 2026-10-26) и требует проверки преподавателем.

# Лабораторная работа

## Интегратор и дифференциатор на ОУ: передаточная функция, АЧХ/ФЧХ и разброс по допускам

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и робототехнических

систем (Б1.В.06, очная форма)

Семестр: 5 · Объём: 4 часа · Тема: lab5-peredatochnaya-funkciya-na-ou

Форма: черновик — в учебный план пока не привязана

AI-сгенерировано (2026-10-26), требует проверки преподавателем.

## 1. Легенда

В мехатронном модуле сигнал датчика проходит через аналоговую обработку:

фильтрацию, интегрирование, выделение скорости (дифференцирование).

Каждое такое звено описывается передаточной функцией, и от его параметров

(K, τ) зависит поведение всей системы управления.

Задача работы: убедиться, что аналоговое звено на операционном

усилителе действительно реализует расчётную передаточную функцию — сначала

в симуляторе, затем на макетной плате. И понять, как допуски

резисторов и конденсаторов влияют на параметры звена в серии.

Работа состоит из двух частей:

Симуляция (LTSpice): АЧХ/ФЧХ и новый анализ — Monte Carlo по допускам;

Железо (макет + генератор): переходные процессы и **автоматическое

снятие АЧХ** генератором-свипом на RP2040.

## 2. Теория кратко

Интегратор на ОУ (R1 на входе, C1 в ООС):

W(s) = −1 / (R1·C1·s)

Реальный интегратор (резистор утечки R2 параллельно C1) — это

апериодическое звено первого порядка:

W(s) = −R2 / (R1 · (1 + R2·C1·s)) = −K / (τ·s + 1)

где K = R2/R1, τ = R2·C1, f_c = 1/(2π·τ).

Дифференциатор (C1 на входе, R1 в ООС):

W(s) = −R1·C1·s

Модель для работы: K = −10, τ = 10 мс, f_c ≈ 16 Гц

(R1 = 10 кОм, R2 = 100 кОм, C1 = 0,1 мкФ).

## 3. Задания

### Задание 1 (1 ч). Симуляция: АЧХ и ФЧХ

В LTSpice собрать интегратор с резистором утечки: R1 = 10 кОм,

R2 = 100 кОм, C1 = 0,1 мкФ (R2 || C1 в ООС).

Задать анализ .ac dec 20 1 100k.

Снять АЧХ в децибелах и ФЧХ.

По графику определить:

усиление на плоском участке (должно быть ≈ 20 дБ, т. е. K = 10);

частоту сопряжения f_c (где спад −3 дБ);

наклон спада (ожидается −20 дБ/дек).

Сравнить с расчётом по формулам из п. 2.

### Задание 2 (1 ч). Симуляция: Monte Carlo по допускам ⭐

Новый анализ. Реальные резисторы и конденсаторы имеют допуск ±5 %

(ряд E24 — не лучше). Оценим разброс параметров звена.

Задать разброс: .step param tol list -5 -2.5 0 2.5 5 и применить

его к номиналам (например {100k*(1+tol/100)} для R2, аналогично R1 и C1).

Либо, для полноценного статистического анализа, использовать

.step param run 1 100 1 с генератором случайных отклонений.

Прогнать не менее 100 прогонов.

Для каждого прогона зафиксировать K (усиление на плоском участке) и f_c.

Построить гистограммы распределения K и f_c.

Посчитать долю экземпляров, укладывающихся в полосу ±10 % от

номинального значения K и f_c.

Сделать вывод: какой компонент вносит наибольший вклад в разброс

и почему.

### Задание 3 (1 ч). Железо: переходные процессы

Собрать на макетной плате:

3.1. Интегратор (R1 = 10 кОм, C1 = 0,1 мкФ):

подать прямоугольник 1 кГц (от RP2040-генератора или лабораторного);

наблюдать пилообразный сигнал на выходе;

замерить размах пилы и сравнить с

U_m = U_вх · T / (2 · R1 · C1);

убедиться, что при росте частоты размах падает обратно пропорционально.

3.2. Дифференциатор (C1 = 0,1 мкФ на входе, R1 = 10 кОм в ООС):

подать пилу 1 кГц;

наблюдать импульсы в моменты перепада;

сравнить амплитуду с U_m = R1·C1 · dU_вх/dt.

3.3. Роль резистора утечки: собрать интегратор с R2 = 100 кОм

параллельно C1 и без него; объяснить, что меняется на постоянном токе.

### Задание 4 (1 ч). Железо: автоматическое снятие АЧХ

Использовать подготовленный генератор-свип:

`stub/01-dds-generator-rp2040.ino` — прошить в RP2040 (Raspberry Pi

Pico). Прямоугольник (ШИМ) и синус (DDS) + логарифмический свип

+ измерение амплитуды на ADC0.

`stub/02-izmerenie-achh.py` — хост-скрипт: запускает свип по Serial,

собирает точки, строит АЧХ.

Порядок:

Прошить генератор, проверить команды F, W S, M, A в мониторе

порта.

Собрать внешний ФНЧ на выходе генератора (без него будет меандр,

а не синус):

GP15 ──[R1 1к]──┬──[R2 1к]──┬──────► вход схемы
                   │           │
                 [C1 47н]    [C2 47н]
                   │           │
                  GND         GND

Это пассивный ФНЧ 2-го порядка, f_c ≈ 3,4 кГц; он подавляет несущую

ШИМ 62,5 кГц примерно на 50 дБ. Зарисовать фильтр в отчёт.

Выход фильтра → вход схемы; выход схемы → вход измерения (ADC0).

Если сигнал превышает 3,3 В — только через делитель.

Запустить:

python 02-izmerenie-achh.py --port /dev/ttyACM0 \
       --f0 10 --f1 100000 --n 25 --dwell 150 --uin 500 --out achh.csv --plot

Импортировать CSV, нанести точки на модельную кривую из задания 1.

Объяснить расхождения.

Смещение: при скважности 50 % среднее на выходе ШИМ = Uпит/2

= 1,65 В, поэтому синус смещён относительно земли. Если это мешает

измерению — поставьте разделительный C = 1 мкФ + R = 47 кОм

на землю, либо уменьшите амплитуду командой M.

Свип-генератор — студенческая заготовка (черновик). Если на стенде

есть серийный функциональный генератор с режимом свипа/логарифмической

развёртки — можно использовать его, принцип тот же.

### Задание 5 (СРС / отчёт). Сведение результатов

Свести в одну таблицу «расчёт / симуляция / железо» параметры

K, τ, f_c. Построить совмещённый график АЧХ (три кривые).

Сделать выводы:

причины расхождения расчёта и симуляции;

причины расхождения симуляции и железа;

что даёт анализ Monte Carlo для реального проектирования.

## 4. Варианты

| № | R1, кОм | R2, кОм | C1, мкФ | K | τ, мс | f_c, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 | 0,1 | 10 | 10 | 15,9 |
| 2 | 10 | 47 | 0,1 | 4,7 | 4,7 | 33,9 |
| 3 | 4,7 | 100 | 0,1 | 21 | 10 | 15,9 |
| 4 | 10 | 100 | 0,047 | 10 | 4,7 | 33,9 |
| 5 | 1 | 47 | 1,0 | 47 | 47 | 3,4 |
| 6 | 22 | 220 | 0,022 | 10 | 4,84 | 32,9 |

*Примечание. Номиналы приведены к ряду E24. Вариант 2 и 4 дают одинаковую

f_c при разном K — удобно для сравнения вклада параметров.*

## 5. Оформление и оценивание

Отчёт содержит:

Схему интегратора и дифференциатора (KiCad или от руки).

АЧХ и ФЧХ из LTSpice.

Гистограммы Monte Carlo (K и f_c) + доля годных.

Осциллограммы переходных процессов (пила, импульсы).

CSV-точки автоматического свипа + совмещённый график АЧХ.

Итоговую таблицу «расчёт / симуляция / железо».

Выводы.

| Задание | Баллы |
| --- | --- |
| 1. Симуляция АЧХ/ФЧХ | 2,0 |
| 2. Monte Carlo | 2,5 |
| 3. Железо: переходные процессы | 2,0 |
| 4. Железо: автоснятие АЧХ | 2,0 |
| 5. Отчёт: сведение | 1,5 |
| Итого | 10 |

Зачёт — при 6 и более баллах. Расхождение с эталоном ±10 %

(допуски компонентов).

## 6. Контрольные вопросы

Чему равна передаточная функция идеального интегратора и почему без

резистора утечки она нереализуема на практике?

Как по АЧХ отличить идеальный интегратор от апериодического звена

первого порядка?

Почему частота сопряжения определяется R2·C1, а не R1·C1?

Как связаны наклон АЧХ в дБ/дек и порядок звена?

Какой компонент даёт наибольший вклад в разброс f_c при допуске ±5 %

и почему?

Как на форме переходного процесса сказывается конечная полоса

пропускания операционного усилителя?

## 7. Литература

Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 3-е изд. М.: Бином, 2014.

Гл. 4.

Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. М.: ДМК

Пресс, 2008. Т. 1, гл. 11.

Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического

регулирования. М.: Наука, 2010. Гл. 2.

LTSpice XVII User Guide. Analog Devices.

LM358 / TL081 datasheet. Texas Instruments.

RP2040 Datasheet. Raspberry Pi Ltd.